Computer Architecture… Final

# Lecture 1 (April 18, 2026)

## What is Bus Arbitration?

- 🔹 Bus Arbitration (English) Bus arbitration is the process of deciding which device gets control of a shared communication bus when multiple devices request it at the same time. In a computer system, components like the CPU, memory, and I/O devices all need to use the system bus (data bus, address bus, control bus). Since only one device can use the bus at a time, a mechanism is required to manage access—this is called bus arbitration. - 🔸 Why Bus Arbitration is Needed - Multiple devices may request the bus simultaneously - Prevents data collision and corruption - Ensures fair and efficient use of the bus - Maintains system performance and stability - 🔸 Types of Bus Arbitration - 1. Centralized Arbitration A single controller (called a bus arbiter) manages access. - Daisy Chaining Devices are connected in series; priority is fixed (closest device gets highest priority). ✔ Simple ❌ Lower-priority devices may starve - Polling The controller checks each device in sequence. ✔ Fair ❌ Slower due to sequential checking - Independent Request Each device has its own request line to the arbiter. ✔ Faster and flexible ❌ More hardware required - 2. Distributed Arbitration No central controller. Devices themselves decide who gets the bus. - Each device has a priority - Devices communicate to resolve conflicts ✔ More reliable (no single point of failure) ❌ More complex design - 🔸 Key Signals in Bus Arbitration - Bus Request (BR) – Device requests access - Bus Grant (BG) – Arbiter grants access - Bus Busy (BB) – Indicates bus is in use - 🔸 Advantages - Prevents conflicts on the bus - Improves system efficiency - Allows multiple devices to share resources - 🔸 Disadvantages - Can introduce delay (waiting time) - Complex hardware (especially distributed systems) - 🔹 বাস আরবিট্রেশন (বাংলা) Bus Arbitration (বাস আরবিট্রেশন) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় একই সময়ে একাধিক ডিভাইস বাস ব্যবহার করতে চাইলে কোন ডিভাইসটি আগে বাস ব্যবহার করবে। কম্পিউটার সিস্টেমে CPU, মেমোরি এবং বিভিন্ন I/O ডিভাইস একটি shared bus ব্যবহার করে। কিন্তু এক সময়ে শুধুমাত্র একটি ডিভাইস বাস ব্যবহার করতে পারে, তাই এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় বাস আরবিট্রেশন। - 🔸 কেন Bus Arbitration দরকার - একাধিক ডিভাইস একসাথে বাস ব্যবহার করতে চাইতে পারে - ডাটা সংঘর্ষ (collision) রোধ করে - সঠিক ও স্থিতিশীল সিস্টেম নিশ্চিত করে - সবার জন্য ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করে - 🔸 Bus Arbitration এর প্রকারভেদ - ১. Centralized Arbitration (কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ) একটি নির্দিষ্ট কন্ট্রোলার (arbiter) সব নিয়ন্ত্রণ করে। - Daisy Chaining সিরিয়ালভাবে সংযুক্ত থাকে; কাছের ডিভাইস বেশি priority পায় ✔ সহজ ❌ কম priority ডিভাইস অপেক্ষা করতে পারে - Polling একে একে সব ডিভাইস চেক করা হয় ✔ ন্যায্য ❌ ধীরগতির - Independent Request প্রতিটি ডিভাইস আলাদা করে request পাঠায় ✔ দ্রুত ❌ বেশি হার্ডওয়্যার লাগে - ২. Distributed Arbitration (বিতরণকৃত নিয়ন্ত্রণ) কোনো central controller নেই। - ডিভাইসগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয় - priority অনুযায়ী কাজ হয় ✔ বেশি নির্ভরযোগ্য ❌ ডিজাইন জটিল - 🔸 গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল - Bus Request (BR) – বাস ব্যবহারের অনুরোধ - Bus Grant (BG) – অনুমতি প্রদান - Bus Busy (BB) – বাস ব্যবহৃত হচ্ছে - 🔸 সুবিধা - ডাটা সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে - সিস্টেম দক্ষতা বাড়ায় - একাধিক ডিভাইসকে কাজ করার সুযোগ দেয় - 🔸 অসুবিধা - অপেক্ষার সময় (delay) তৈরি হতে পারে - জটিল হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হতে পারে

## Why need Bus Arbitration?

- 🔹 Why Bus Arbitration is Needed (English) - To avoid conflicts - If two devices use the bus at the same time, data can be corrupted. - Arbitration ensures only one device (master) uses the bus at a time. - To maintain system stability - If multiple devices access the bus simultaneously, the system may hang or crash. - To ensure fair access - Every device should get a fair chance to use the bus. - Devices may get access based on priority or request order. - To control priority - Some devices (like DMA controllers) need higher priority than others. - To handle parallel requests - When many devices request the bus at the same time, arbitration decides who gets access. - 🔹 বাস আরবিট্রেশন কেন দরকার (বাংলা) ১. সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য - একাধিক ডিভাইস একসাথে বাস ব্যবহার করলে ডাটা নষ্ট হতে পারে। - আরবিট্রেশন নিশ্চিত করে এক সময়ে একটিই ডিভাইস বাস ব্যবহার করবে। ২. সিস্টেম স্থিতিশীল রাখার জন্য - একাধিক ডিভাইস একসাথে বাস অ্যাক্সেস করলে সিস্টেম হ্যাং করতে পারে। ৩. ন্যায্য অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য - সব ডিভাইস যেন সমানভাবে বাস ব্যবহার করার সুযোগ পায়। - priority বা request অনুযায়ী অ্যাক্সেস দেয়া হয়। ৪. প্রায়োরিটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য - কিছু ডিভাইস (যেমন DMA controller) বেশি priority পায়। ৫. একসাথে আসা রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করার জন্য - অনেক ডিভাইস একসাথে request করলে কে আগে বাস পাবে তা নির্ধারণ করে।

## Describe daisy chaining and its proper process.

- 🔹 Daisy Chaining (Bus Arbitration) - 🔸 What is Daisy Chaining? (English) Daisy chaining is a centralized bus arbitration method where devices are connected in a series (chain), and a bus grant signal is passed from one device to the next. - The device closest to the arbiter has the highest priority - The last device in the chain has the lowest priority - Only one device can capture the bus at a time - 🔸 Proper Working Process (Step-by-Step) - All devices send a Bus Request (BR) signal when they need the bus. - The arbiter sends a Bus Grant (BG) signal to the first device in the chain. - Each device checks: - If it does NOT need the bus, it passes the BG signal to the next device - If it needs the bus, it captures the BG signal and stops it from going further - The selected device uses the bus. - After finishing, it releases the bus and the process repeats. - 🔸 Graphical Explanation (Simple Diagram) Bus Arbiter ¦ BG ¦ +---------+ ¦ Device 1¦ (Highest Priority) +---------+ ¦ +---------+ ¦ Device 2¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦ Device 3¦ (Lowest Priority) +---------+ 👉 Flow of Bus Grant (BG): Arbiter → Device 1 → Device 2 → Device 3 👉 Example: - If Device 2 requests the bus: - Device 1 passes BG - Device 2 captures BG - Device 3 gets nothing - 🔸 Advantages - Simple and low-cost implementation - Easy to design - 🔸 Disadvantages - Fixed priority (unfair for lower devices) - Lower-priority devices may suffer starvation - Failure of one device can break the chain - 🔹 ডেইজি চেইনিং (বাংলা) - 🔸 Daisy Chaining কী? Daisy chaining হলো একটি centralized bus arbitration পদ্ধতি, যেখানে ডিভাইসগুলো সিরিয়ালভাবে যুক্ত থাকে এবং একটি Bus Grant (BG) সিগন্যাল এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যায়। - প্রথম ডিভাইসের priority সবচেয়ে বেশি - শেষ ডিভাইসের priority সবচেয়ে কম - এক সময়ে একটি ডিভাইসই বাস ব্যবহার করতে পারে - 🔸 কাজ করার ধাপ (Step-by-Step) ১. সব ডিভাইস Bus Request (BR) পাঠায় যখন বাস দরকার হয়। ২. Arbiter প্রথম ডিভাইসকে Bus Grant (BG) পাঠায়। ৩. প্রতিটি ডিভাইস চেক করে: - বাস না লাগলে → BG পরের ডিভাইসে পাঠায় - বাস লাগলে → BG ধরে রাখে (capture করে) ৪. নির্বাচিত ডিভাইস বাস ব্যবহার করে। ৫. কাজ শেষে বাস ছেড়ে দেয়, তারপর আবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। - 🔸 চিত্র (Diagram) Arbiter ¦ BG ¦ Device 1 (Highest Priority) ¦ Device 2 ¦ Device 3 (Lowest Priority) 👉 BG সিগন্যাল একে একে নিচে যায় এবং যে ডিভাইস দরকার, সেটি নিয়ে নেয়। - 🔸 সুবিধা - সহজ ডিজাইন - কম খরচ - 🔸 অসুবিধা - Fixed priority (সবসময় একই ডিভাইস আগে সুযোগ পায়) - নিচের ডিভাইসগুলো বঞ্চিত হতে পারে - একটি ডিভাইস নষ্ট হলে পুরো চেইন প্রভাবিত হয়

## Describe polling.

- 🔹 Polling (Bus Arbitration) - 🔸 What is Polling? (English) Polling is a centralized bus arbitration method where a controller (arbiter) checks each device one by one in a fixed sequence to see if it needs to use the bus. - Devices are checked in order (Device 1 → Device 2 → Device 3 …) - The first device that requests the bus gets access - It ensures fair access, but may be slower - 🔸 Proper Working Process (Step-by-Step) - The arbiter (controller) starts polling from the first device. - It sends a signal like: “Do you need the bus?” - Each device responds: - Yes (Request = 1) → Arbiter grants the bus - No (Request = 0) → Arbiter moves to the next device - Once a device gets the bus, it uses it. - After finishing, the arbiter resumes polling from the next device in sequence. - The cycle continues continuously. - 🔸 Graphical Explanation (Diagram) Bus Arbiter (Controller) ¦ ------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Dev1 Dev2 Dev3 Dev4 👉 Polling Order: Dev1 → Dev2 → Dev3 → Dev4 → (repeat) 👉 Example: - Dev1 → No request ❌ - Dev2 → No request ❌ - Dev3 → Yes request ✅ → Gets the bus - Dev4 → Waits - 🔸 Advantages - Fair (each device gets a chance) - Simple control mechanism - No fixed priority like daisy chaining - 🔸 Disadvantages - Slow (time wasted checking devices one by one) - Not efficient for large systems - Response delay increases with more devices - 🔹 পোলিং (বাংলা) - 🔸 Polling কী? Polling হলো একটি centralized bus arbitration পদ্ধতি, যেখানে একটি controller (arbiter) একে একে সব ডিভাইসকে জিজ্ঞেস করে কে বাস ব্যবহার করতে চায়। - নির্দিষ্ট ক্রমে ডিভাইস চেক করা হয় - যে ডিভাইস request করে, সে বাস পায় - ন্যায্য হলেও একটু ধীরগতির - 🔸 কাজ করার ধাপ (Step-by-Step) ১. Arbiter প্রথম ডিভাইস থেকে polling শুরু করে। ২. প্রতিটি ডিভাইসকে জিজ্ঞেস করে: “তুমি কি bus চাও?” ৩. ডিভাইস উত্তর দেয়: - হ্যাঁ → Bus দেওয়া হয় - না → পরের ডিভাইসে যায় ৪. একটি ডিভাইস bus ব্যবহার করে। ৫. কাজ শেষ হলে arbiter আবার পরবর্তী ডিভাইস থেকে শুরু করে। ৬. এই প্রক্রিয়া বারবার চলতে থাকে। - 🔸 চিত্র (Diagram) Arbiter ¦ --------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ D1 D2 D3 D4 D5 👉 Polling ক্রম: D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → repeat 👉 উদাহরণ: - D1 → না ❌ - D2 → না ❌ - D3 → হ্যাঁ ✅ → Bus পায় - 🔸 সুবিধা - সবার জন্য সমান সুযোগ - সহজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা - 🔸 অসুবিধা - ধীরগতির - বেশি ডিভাইস হলে সময় বেশি লাগে - অপ্রয়োজনীয় checking হয়

## Describe independent request.

- 🔹 Independent Request (Bus Arbitration) - 🔸 What is Independent Request? (English) Independent Request is a centralized bus arbitration method where each device has its own separate request line to the arbiter and the arbiter decides which device will get the bus. - Every device sends request independently - Arbiter uses priority logic to select one device - Faster than polling and more flexible than daisy chaining - 🔸 Proper Working Process (Step-by-Step) - Each device sends a Bus Request (BR) signal through its own dedicated line. - The arbiter receives multiple requests at the same time. - The arbiter checks all requests using a priority encoder / logic circuit. - One device is selected based on priority (or other policy). - Arbiter sends a Bus Grant (BG) signal directly to that device. - The selected device uses the bus. - After completion, the device releases the bus and the arbiter processes the next request. - 🔸 Graphical Explanation (Diagram) +------------------+ ¦ Arbiter ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ D1 D2 D3 D4 D5 ^ ^ ^ ^ ^ BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 👉 Explanation: - Each device (D1–D5) sends BR (Bus Request) separately - Arbiter receives all requests at once - Arbiter sends BG (Bus Grant) only to one selected device 👉 Example: - D2 and D4 request the bus - Arbiter checks priority - Suppose D2 has higher priority → BG sent to D2 - D4 waits - 🔸 Advantages - Fast response (no sequential checking) - Flexible priority control - No unnecessary delay like polling - 🔸 Disadvantages - Requires more hardware (separate lines for each device) - Complex design for large systems - Cost increases with number of devices - 🔹 Independent Request (বাংলা) - 🔸 Independent Request কী? Independent Request হলো একটি centralized bus arbitration পদ্ধতি, যেখানে প্রতিটি ডিভাইসের জন্য আলাদা request line থাকে এবং arbiter সিদ্ধান্ত নেয় কে bus ব্যবহার করবে। - প্রতিটি ডিভাইস আলাদা করে request পাঠায় - Arbiter priority অনুযায়ী নির্বাচন করে - Polling-এর চেয়ে দ্রুত এবং Daisy chaining-এর চেয়ে উন্নত - 🔸 কাজ করার ধাপ (Step-by-Step) ১. প্রতিটি ডিভাইস আলাদা লাইনে Bus Request (BR) পাঠায়। ২. Arbiter একসাথে সব request পায়। ৩. Arbiter priority logic ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয়। ৪. একটি ডিভাইস নির্বাচন করা হয়। ৫. Arbiter সেই ডিভাইসকে Bus Grant (BG) পাঠায়। ৬. ডিভাইসটি bus ব্যবহার করে। ৭. কাজ শেষে bus ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তী request process হয়। - 🔸 চিত্র (Diagram) Arbiter / ¦ ¦ \ D1 D2 D3 D4 ¦ ¦ ¦ ¦ BR1 BR2 BR3 BR4 👉 প্রতিটি ডিভাইস সরাসরি arbiter-এর সাথে যুক্ত থাকে এবং আলাদা request পাঠায়। - 🔸 সুবিধা - দ্রুত কাজ করে - priority নিয়ন্ত্রণ সহজ - অপ্রয়োজনীয় delay নেই - 🔸 অসুবিধা - বেশি hardware লাগে - design জটিল - device বাড়লে cost বাড়ে

# Lecture 2 ()