VLAN CONFIGURATION

*You can create and run up to 4,094 distinct VLAN IDs on a CBS 350 switch

Management VLAN:

# Create VLAN

switch(config)# vlan 10

switch(config-vlan)# name Management

switch(config-vlan)# exit

# Assign IP to VLAN interface

switch(config)# interface vlan 10

switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

switch(config-if)# no shutdown

switch(config-if)# exit

# Set default gateway (important for remote access)

switch(config)# ip default-gateway 192.168.10.254

! Enable SSH

switch(config)# ip ssh server

Configure access ports for end devices:

(Each port goes to a PC, printer, or another switch in the star layout.)

CBS350(config)# interface gi1

CBS350(config-if)# switchport mode access

CBS350(config-if)# switchport access vlan 10

CBS350(config-if)# exit

CBS350(config)# interface gi2

CBS350(config-if)# switchport mode access

CBS350(config-if)# switchport access vlan 11

CBS350(config-if)# exit

CBS350(config)# interface gi3

CBS350(config-if)# switchport mode access

CBS350(config-if)# switchport access vlan 11

CBS350(config-if)# exit